微机原理·考试重点速记

考前复习笔记整理版

试卷结构（共100分）

| 大题 | 题型 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一大题 | 填空题 | 20分 | 4题 × 5分，每题5个空 |
| 第二大题 | 选择题 | 20分 | 10题 × 2分 |
| 第三大题 | 简答题 | 17分 | 6 + 2 + 4 + 8分 |
| 第四大题 | 编程 + 判断 | 15分 | 编程7分 + 判断8分 |
| 第五大题 | 综合大题 | 25分 | 存储器扩展10分 + 8253初始化15分 |

第一大题：填空题核心考点（20分）

1.1　8088 CPU 基础（5分）

- CPU 类型：16位微处理器（外部数据总线8位）

- 地址线：20根，A₁₉ ～ A₀；数据线：8根，D₇ ～ D₀

- 可寻址空间：2²⁰ B = 1 MB

- 存储管理方式：分段管理

- 物理地址计算：物理地址 = 段地址 × 16 + 偏移地址

- 每段最大容量：64 KB

- 两大功能部件：BIU（总线接口部件）+ EU（执行部件）

- 控制线（中断）：INTR（可屏蔽中断）、NMI（非屏蔽中断）

- 一共40个引脚

寄存器速记表：

| 分组 | 寄存器 | 默认段 | 记忆点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用 | AX, BX, CX, DX | DS | AX累加、BX基址、CX计数、DX数据 |
| 指针/变址 | SP, BP, SI, DI | SP/BP → SS（堆栈段） SI/DI → DS（数据段） | BP默认SS（常考易错） |
| 段寄存器 | CS, DS, SS, ES | — | 代码段、数据段、堆栈段、附加段 |
| 特殊 | IP, FLAGS | — | IP = 下一条指令地址（指令指针）；FLAGS = 状态标志 |
| 间址寄存器 | BX,BP,SI,DI | BP→ SS（堆栈段） BX/SI/DI → DS（数据段） |  |

⚠ 关键提醒：间址寄存器为 BX, BP, SI, DI。其中 BP 对应 SS 段，BX/SI/DI 对应 DS 数据段。

1.2　8259A 可编程中断控制器（5分）

- 功能：可编程中断控制器，帮助CPU管理多路中断

- 单片管理中断级数：8级（IR₀ ～ IR₇）

- 级联计算公式：8 + 8(N-1) - (N-1) = 7N + 1（N 为片数）

  - 2片级联：15级

  - 3片级联：22级

  - 4片级联：29级（必考！8+7+7+7）

  - 9片级联（1主8从）：64级

- 初始化命令字：ICW1, ICW2, ICW3, ICW4（必须按顺序写入）

- icw1初始化字﻿
ao 0 d7 0 d6 0 d5 0 d4 1 d3 LTIM d2 0 D1 SNGL DO IC4﻿
LTIM＝1高电平触发，＝0低电平触发﻿
SNGL等于1单片，等于0级联﻿
IC4等于1要写ICW4，等于0不写﻿
﻿
icw2中断向量码（高五位﻿
A01 D7 T7 -----D3 T3，D2 0 D1 0 D0 0﻿
T7-T3中断向量码高五位﻿
﻿
icw3级联控制字﻿
主片a0 1 d7-d3 0 d2 ID2 D1ID1 D0 ID0﻿
从片ID2-ID1←→000-111←→IR0-IR7﻿
﻿
ICW4中断结束方式字﻿

- 操作命令字：OCW1 = 中断屏蔽字，OCW2 = 中断结束语优先级循环，OCW3 = 屏蔽方式与读出控制字

- 端口OUT:执行OUT将控制字写入8259A I/O

- 奇偶 ICW1写偶地址端口，ICW2-4写奇地址端口

1.3　8253 可编程定时/计数器（5分）

- 功能：可编程定时/计数器，产生定时信号、方波、分频等

- 内部结构：3个独立的16位减法计数器（Counter 0/1/2）

- 工作方式数量：6种（方式0 ～ 5）

- 每个计数器引脚：CLK（时钟输入）、GATE（门控输入）、OUT（输出）

- 端口对应（以310H为例）：310H=C0，311H=C1，312H=C2，313H=控制字

- 初始化步骤：① 先写控制字到控制端口 → ② 后写计数初值到对应计数器端口

- 计数初值写入顺序：先写低8位（AL），再写高8位（AH）

- 计数初值公式：N = f_CLK / f_OUT 或 N = T / T_CLK

6种工作方式速记：

| 方式 | 名称 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| ★方式0 | 计数结束中断 | 计数到0时，OUT由低变高 |
| ★方式1 | 单稳脉冲 | 硬件触发，输出宽度由 N 决定 |
| 方式2 | 频率发生器 | 周期性输出脉冲（分频） |
| 方式3 ★ | 方波发生器 | 输出占空比50%的方波 |
| 方式4 | 软件触发选通 | 软件启动，输出一个负脉冲 |
| 方式5 | 硬件触发选通 | 硬件启动，输出一个负脉冲 |

1.4　8255 可编程并行接口（5分）

- 功能：可编程并行 I/O 接口芯片，8位宽度

- 3个口（A口、B口、C口），每口8位；共4个端口地址（如：300H=A，301H=B，302H=C，303H=控制字）

- C口特点：可分为上4位（PC₇～PC₄）和下4位（PC₃～PC₀），支持单独控制

- 初始化：方式控制字和位控制字均写入控制字端口

- 核心区分（最高位D₇决定类型）：

  - 方式控制字：D₇ = 1，用于设定各端口的工作方式

  - 位控制字：D₇ = 0，用于对C口某一特定位进行置位或复位

- 3种工作方式：方式0 = 基本输入/输出方式，方式1 = 选通工作方式，方式2 = 双向传送方式

第二大题：选择题核心高频考点（20分）

- 8088 引脚功能：注意4个选项通常都是控制线，而非单纯地址/数据线

  - WR=写信号；RD=读信号；M/IO: =1访问内存，=0访问接口

  - DEN=允许读写；DT/R=收发器传送方向；ALE=地址锁存；RESET=复位

  - INTR=可屏蔽中断请求；NMI=非屏蔽中断请求；INTA=中断响应输出

  - HOLD=总线保持请求输入；HLDA=总线保持响应输出

- 伪指令定义数据：DB=字节(8位)，DW=字(16位)，DD=双字(32位)，DQ=四字(64位)，DT=十字

- TEST 与 AND 指令：

  - TEST：按位与运算，不改变目的操作数，只影响标志位（ZF, SF, PF），固定使CF=OF=0

  - AND：按位与运算，会改变目的操作数

- CMP/ADD/SUB/ADC 区别：CMP执行减法但不改变操作数，仅影响标志位；ADC为带进位加法（AX = AX + BX + CF）

- 8088 堆栈操作规则：一次操作必须是16位（一个字）；先进后出

  - PUSH入栈：先减后存。SP = SP - 2，高字节存入SP-1，低字节存入SP

  - POP出栈：先取后加。从栈顶取走数据后，SP = SP + 2

  - 栈顶物理地址 = SS × 10H + SP

- 中断向量表：始终位于内存最低1KB（00000H ～ 003FFH）；定位公式：n × 4 得偏移地址，段地址固定为0000H

- 段的定义格式：段名 SEGMENT … 段名 ENDS，ASSUME CS:代码段名, DS:数据段名，SS:堆栈段名，ES附加段名，END 程序结束

- 寻址方式速查示例：

  - 立即数寻址：MOV AX, 1234H

  - 寄存器寻址：MOV AX, BX

  - 直接寻址：MOV AX, [1234H]

  - 寄存器间接寻址：MOV AX, [BX]

  - 寄存器相对寻址：MOV AX, [BX+2]

第三大题：简答题（17分）

3.1　8088 寄存器分类及主要作用（6分）

答题时必须按以下4组分类作答，按组给分：

- 通用寄存器（4个）：AX, BX, CX, DX（可拆分为H/L各8位）。AX=累加器，BX=基址寄存器，CX=计数寄存器，DX=数据寄存器

- 指针/变址寄存器（4个）：SP, BP, SI, DI。SP栈顶指针寄存器；BP为基址指针寄存器（默认SS段）；SI为源变址寄存器；DI为目的变址寄存器

- 段寄存器（4个）：CS, DS, SS, ES。分别存放代码段、数据段、堆栈段、附加段的段基地址

- 特殊寄存器（2个）：IP, FLAGS。IP为下一条指令的偏移地址指针（指令指针）；FLAGS为状态与控制标志寄存器（包含9个标志位）（状态标志）

3.2　IP / SP / BP 寄存器精准作答（2分）

- IP 的作用：存放下一条要执行指令的偏移地址，不能被 MOV 指令直接修改

- SP 的作用：指向堆栈栈顶，PUSH 时 SP = SP - 2，POP 时 SP = SP + 2

- BP 默认对应 SS（堆栈段）

- BX, SI, DI 默认对应的 DS（数据段）

3.3　中断向量号与中断向量表（4分）

- 中断向量号：INT n 指令中的 n（范围 0 ～ 255），是CPU定位中断服务程序入口的索引号

- 定位公式：中断向量在表中的偏移地址为 n × 4

- 存储顺序（每个向量占4字节）：IP低字节 → IP高字节 → CS低字节 → CS高字节

- 表的位置：内存最低1KB空间，物理地址范围 00000H ～ 003FFH，共容纳256个中断向量

3.4　状态标志位速记（FLAGS）

| 标志位 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CF | 进位标志 | 最高位有进位或借位时 CF=1 |
| AF | 辅助进位 | 低4位向高4位有进位或借位时 AF=1 |
| ZF | 零标志 | 运算结果为0则 ZF=1，不为0则 ZF=0 |
| SF | 符号标志 | 结果为负数则 SF=1，正数则为0（等同结果最高位） |
| PF | 奇偶标志 | 结果低8位中'1'的个数为偶数时 PF=1 |
| OF | 溢出标志 | 同号相加结果异号 → 溢出(OF=1)；异号相加→ 未溢出（OF=0） |
| TF | 陷阱/单步标志 | TF=1 时进入单步执行状态 |
| IF | 中断允许标志 | IF=1 允许响应外部可屏蔽中断（INTR） |
| DF | 方向标志 | DF=1 串操作地址递减；DF=0 地址递增 |

⚠ 语法提醒：以字母开头的十六进制数前必须加前导0（如 0AB33H），这只是汇编语法要求，实际数据依然是16位，切勿误判为5位或溢出。

第四大题：编程题 + 判断题（15分）

4.1　编程常用指令速查（7分）

- MOV：数据传送。示例：MOV AX, BX

- XCHG：交换两寄存器内容。示例：XCHG AX, BX

- ADD / ADC：加法 / 带进位加法。注：ADC 必须注意当前 CF 的值

- AND / 按位与，有0出0，全1才1

- OR / 按位或，有1出1，全0才0

- NOT：/ 按位取反

- HLT：程序停止。

- CMP AX, BX：执行 AX - BX，不保存结果，仅影响标志位（若 AX < BX，则 CF=1,ZF=0;若 AX ＞BX，则 CF=0,ZF=0;若 AX = BX，则 ZF=1;）

- TEST 测试哪一位是1。不保存结果，仅影响标志位（若对于位=1，则ZF=0)

4.2　判断题核心易错点（8分，8题×1分）

- 8253有3个计数器，6种工作方式，采用减法计数，初始化需要写控制字和初值

- 8253的OUT是输出引脚，CLK是时钟输入，GATE是门控输入

- 串行通信：同步通信要求数据块传输、收发同频，更快；异步通信以字符为单位加起止位，双方时钟独立，更慢

- BIU与EU：BIU负责取指令，EU负责执行指令，两者并行工作形成流水线

- 条件转移指令：属于段内短转移（范围 -128 ～ +127 字节），依赖标志位，不能用于段间转移

- 8088 I/O 接口寻址：端口地址 ≤ FFH 时可直接寻址（OUT 43H, AL）；端口地址 > FFH 时必须用DX间接寻址（MOV DX, 313H; OUT DX, AL）

常见非法指令快速识别（必考）：

| 非法示例 | 错误原因 |
| --- | --- |
| MOV [BX], [SI] | 两个内存操作数：8088不允许两内存单元直接传送 |
| MOV 1234H, AX | 立即数作目的操作数：立即数是常量，不能被写入 |
| MOV DS, 1234H | 段寄存器 ← 立即数：段寄存器赋值必须通过通用寄存器中转 |
| MOV CS, AX | CS不可被MOV修改：CS只能通过 JMP 或 CALL 指令隐式修改 |
| MOV AL, BX | 宽度不一致：8位寄存器与16位寄存器不匹配 |
| OUT AX, DX | IN/OUT格式错误：正确格式为 OUT DX, AL 或 OUT DX, AX |
| MOV [BX], 12H | 大小不明确：缺少目标宽度修饰，应加 BYTE PTR 或 WORD PTR |
| MOV AX, [DX] | DX不能做地址寄存器：只有 BX, BP, SI, DI 可以放进中括号寻址 |

第五大题：综合大题（25分）

5.1　存储器扩展设计（10分）

解题五步法：

- 算芯片容量与地址线：如 8K×8 芯片 → 需要13根片内地址线（A₀ ～ A₁₂）

- 低位地址线接片内：将 A₀ ～ A₁₂ 直接连接到存储芯片的地址引脚

- 高位地址线接片选：剩余高位地址线（如 A₁₃ ～ A₁₉）接入译码器（如74LS138）产生片选信号CS̄

- 求首末地址：首地址 = 片内地址线（低位）全取0；末地址 = 片内地址线（低位）全取1

- 写规范的5位十六进制地址：8088外部物理地址必须补满5位（例如20000H，不可写成2000H）

74LS138 译码器速记：

- 输入引脚为 C B A，其中 C 是高位，A 是低位，写二进制组合时顺序千万别搞反

- 输出 Ȳ₀ ～ Ȳ₇ 均为低电平有效（被选中的输出端为0，其余全为1）

字位扩展规律：

- 位扩展：芯片字长不够（如1位扩展为8位）。各芯片片选端连在一起，数据线分别接不同数据位

  - 例：用8片 2164A（64K×1位）→ 构成 64KB 的存储器

- 字扩展：芯片容量不够。各芯片片选端相互隔离独立

  - 例：用2片 64K×8位 的SRAM → 构成 128KB 的存储器

- 地址范围容量计算：末地址 - 首地址 + 1，如 50000H ～ 7FFFFH → 7FFFFH - 50000H + 1 = 30000H = 192KB

5.2　8253 初始化程序编写（15分 · 重中之重）

核心做题四步法：

- 算计数初值 N：N = f_CLK / f_OUT（注意 kHz 与 MHz 的单位统一）

- 定工作方式：常考方式2（分频器）和方式3（方波发生器）

- 构造8位控制字：按格式逐位填写

- 编写初始化程序：先往控制端口写控制字，再往计数器端口写入初值（先低8位，后高8位）

8253 控制字格式表（8位必背）：

| D₇D₆ | D₅D₄ | D₃D₂D₁ | D₀ |
| --- | --- | --- | --- |
| 选择计数器 00=计数器0 01=计数器1 10=计数器2 | 读写格式 01=只读写低8位 10=只读写高8位 11=先低8位后高8位 | 工作方式 000～101依次对应方式0～5 | 计数制 0=二进制计数 1=BCD码计数 |

最常用经典组合：选择11（先低后高）、010/011（方式2或3）、0（二进制码）

初始化标准程序模板：

以控制端口313H，计数器0端口310H，控制字36H（C0、方式3、先低后高、二进制），初值1000（03E8H）为例：

MOV DX, 313H      ; 1. 指向8253控制字端口

MOV AL, 36H       ; 2. 装入设定好的控制字

OUT DX, AL        ; 3. 写入控制字（此步必须最先执行！）

MOV DX, 310H      ; 4. 指向计数器0数据端口

MOV AX, 1000      ; 5. 载入计数初值（1000 = 03E8H）

OUT DX, AL        ; 6. 先写入低8位（AL = E8H）

MOV AL, AH        ; 7. 腾出高8位到AL

OUT DX, AL        ; 8. 再写入高8位（AH = 03H）

HLT               ; 9. 结束

🔥 考前避坑警示：

1. 初值算错或转换错，会导致低8位和高8位双重扣分；端口地址搞错，两处OUT指令连续扣分！

2. 题目给定端口地址 ≤ FFH 时，可直接用立即数寻址：OUT 43H, AL，不需要通过 MOV DX, 端口号 中转。