微机原理 · 全套练习题

覆盖所有知识点 · 按考试题型编排

（含答案与解析）

| 题型 | 题数 | 对应考试分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、填空题 | 4组（共20题空） | 20分 | 每组5个空，覆盖8088/8259A/8253/8255 |
| 二、选择题 | 20题 | 20分 | 每题2分，覆盖全部选择题考点 |
| 三、判断题 | 16题 | 8分 | 每题1分，覆盖全部判断题考点 |
| 四、简答题 | 8题 | — | 覆盖寄存器/中断/程序执行等 |
| 五、编程题 | 6题 | — | 常见汇编指令组合，含初始化 |
| 六、综合大题 | 4题 | — | 存储器扩展+8253初始化 |

一、填空题（每空1分，共20空）

第1组：8088 CPU基础

1. 8088是____位微处理器，其外部数据总线宽度为____位。

2. 8088共有____根地址线（____到____），可寻址内存空间为____。

3. 8088采用____方式管理存储器，每段最大容量为____。

4. 8088内部两大功能部件是____（BIU）和____（EU）。

5. 物理地址 = 段地址 × ____ + ____地址；例如CS=1000H，IP=0200H，物理地址为____。

第2组：8259A可编程中断控制器

6. 8259A是____，单片可管理____级中断，输入引脚为____到____。

7. N片8259A级联可管理中断级数的公式为____；4片级联可管理____级中断。

8. 8259A初始化命令字依次为ICW1、ICW2、ICW3、ICW4，其中ICW2的作用是____。

9. 8259A操作命令字OCW1用于____，OCW2用于____，OCW3用于____。

10. 8259A级联时，一个主片最多可连接____片从片；若1主+8从，共可管理____级中断。

第3组：8253可编程定时/计数器

11. 8253内部含____个独立的____位计数器，计数方式为____计数。

12. 8253每个计数器有3个引脚：____（时钟输入）、____（门控）、____（输出）。

13. 8253共有____种工作方式（方式____到方式____），方式3产生____信号。

14. 若8253端口基地址为310H，则计数器0端口为____，控制字端口为____。

15. 8253初始化时，需先向控制字端口写____，再向计数器端口写____；写16位初值时先写____字节，再写____字节。

第4组：8255可编程并行接口

16. 8255是可编程____接口，数据宽度为____位，内部有____个数据端口（____口、____口、____口）。

17. 8255共有____个端口地址；若基地址为300H，则A口地址为____，控制字端口地址为____。

18. C口可拆分：上4位（PC____到PC____）和下4位（PC____到PC____）可独立控制方向。

19. 8255方式控制字最高位D7=____时表示写工作方式；C口位控制字最高位D7=____。

20. 8255有____种工作方式：方式0为____，方式1为____，方式2为____。

二、选择题（每题2分，共20题）

1. 以下关于8088 CPU引脚的说法，正确的是（  ）

A. 8088有24根地址线，可寻址16MB空间

B. 8088外部数据总线为16位

C. INTR是可屏蔽中断请求输入引脚

D. RD和WR均为输入信号

2. 8088 CPU中，信号NMI与INTR的区别是（  ）

A. NMI优先级更低

B. NMI可以被软件屏蔽

C. INTR可以被IF标志屏蔽，NMI不能

D. 两者完全相同

3. 以下伪指令中，用于定义一个字（16位）数据的是（  ）

A. DB

B. DW

C. DD

D. DQ

4. 执行语句 BUF DB 10H, 20H, 30H 后，BUF单元的内容是（  ）

A. 10H 20H 30H 各占一个字

B. 10H 20H 30H 各占一个字节

C. 只有10H被定义

D. 三个字节合并为一个双字

5. 执行 AND AX, BX 后，以下说法正确的是（  ）

A. CF和OF可能不为0

B. CF=0，OF=0

C. 不影响任何标志位

D. 只影响CF

6. 执行TEST AL, 0FH后，若AL=0F0H，则ZF=（  ）

A. 0

B. 1

C. 不确定

D. 与CF相同

7. 关于CMP指令，以下说法正确的是（  ）

A. CMP会修改目的操作数

B. CMP不影响标志位

C. CMP执行减法但不修改操作数，只影响标志位

D. CMP等同于SUB

8. 若AX=8000H，BX=8000H，CF=1，执行ADC AX, BX后，AX=（  ）

A. 0000H，CF=1

B. 0001H，CF=1

C. 0001H，CF=0

D. 8001H，CF=0

9. 8088堆栈操作的规则是（  ）

A. 每次操作8位，SP不变

B. 每次操作16位，后进先出，PUSH时SP+2

C. 每次操作16位，先进后出，PUSH时SP-2

D. 每次操作8位，先进后出

10. 3片8259A级联，可管理中断级数为（  ）

A. 24级

B. 22级

C. 21级

D. 16级

11. 中断向量号n=20H的中断向量存放在中断向量表中偏移地址为（  ）

A. 20H

B. 40H

C. 80H

D. 100H

12. 中断向量表的存储范围是（  ）

A. 00000H—0FFFFH（64KB）

B. 00000H—003FFH（1KB）

C. F0000H—FFFFFH

D. 没有固定位置

13. 在汇编语言中，用于定义一个段的正确格式是（  ）

A. SEG 段名 … END 段名

B. 段名 SEGMENT … 段名 ENDS

C. BEGIN 段名 … END 段名

D. 段名 SECTION … 段名 ENDSEC

14. 一个中断向量在中断向量表中占（  ）个内存单元

A. 2个字节

B. 4个字节

C. 8个字节

D. 1个字节

15. 指令 MOV AX, [BP+4] 中，操作数默认使用的段寄存器是（  ）

A. DS

B. ES

C. SS

D. CS

16. 当I/O端口地址为300H时，正确的OUT指令格式是（  ）

A. OUT 300H, AL

B. OUT AL, 300H

C. MOV DX, 300H; OUT DX, AL

D. OUT AX, DX

17. 8253工作在方式3时，OUT引脚输出（  ）

A. 单次负脉冲

B. 连续方波

C. 计数结束高电平

D. 无输出

18. 8255方式控制字中，D7位的作用是（  ）

A. 选择工作方式，D7=1时设置工作方式

B. 选择工作方式，D7=0时设置工作方式

C. 控制A口方向

D. 控制C口某位

19. DS=2000H，SI=0100H，指令MOV AX, [SI]访问的物理地址是（  ）

A. 2100H

B. 20100H

C. 21000H

D. 20001H

20. 74LS138译码器，输入CBA=101时，有效输出为（  ）

A. Y1

B. Y4

C. Y5

D. Y6

三、判断题（每题1分，共16题，正确填✓，错误填✗）

1. （  ）  8088 CPU的地址线为16根，可寻址64KB内存空间。

2. （  ）  8253可编程定时/计数器内部有4个独立计数器。

3. （  ）  8253每个计数器的OUT引脚是输出引脚，不是输入引脚。

4. （  ）  指令 MOV [BX], [SI] 是合法的8088指令。

5. （  ）  指令 MOV DS, 1234H 可以直接将立即数送入段寄存器。

6. （  ）  CMP AX, BX 执行后，AX的内容会被减法结果修改。

7. （  ）  串行异步通信中，发送方和接收方使用各自独立的时钟，每个字符前后加起止位。

8. （  ）  串行同步通信效率比异步通信高。

9. （  ）  条件转移指令（如JZ、JC）可以实现段间远转移。

10. （  ）  8088 CPU中，当端口地址超过FFH时，必须用DX寄存器进行I/O间接寻址。

11. （  ）  8255的C口不可以分成上下两组单独控制。

12. （  ）  4片8259A级联可以管理32级中断。

13. （  ）  PUSH AX 执行时，SP先减2，再将AX内容压入SS:SP所指内存。

14. （  ）  8253工作方式2是方波发生器，输出占空比50%的方波。

15. （  ）  8088的BP寄存器与BX一样，默认段寄存器都是DS。

16. （  ）  8253初始化时，应先向计数器端口写入计数初值，再向控制字端口写入控制字。

四、简答题（共8题）

1. 简答1：列出8088 CPU的全部内部寄存器，按分组写出名称和主要用途。

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. 简答2：BP和BX寄存器作为基地址使用时，各自默认的段寄存器是什么？为何有此区别？

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. 简答3：什么是中断向量号？如何通过中断向量号找到中断服务程序的入口地址？

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. 简答4：解释8259A可编程中断控制器的初始化过程。ICW1—ICW4各自设置什么内容？

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. 简答5：8253定时/计数器初始化需要哪些步骤？写入顺序是什么？

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. 简答6：8255并行接口的方式控制字和C口位控制字有何区别？如何在程序中区分两者？

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. 简答7：串行同步通信和串行异步通信有何区别？（从时钟、数据组织、效率三方面回答）

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. 简答8：执行以下程序后，AX、BX、CX、DX各寄存器的值是多少？
MOV AX, 1234H
MOV BX, 5678H
XCHG AX, BX
MOV CX, AX
ADD DX, 0
HLT

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

五、编程题（共6题）

1. 编程1（4分）：将AX和BX的内容互换，要求不使用XCHG指令，用4条指令完成，最后HLT。

提示：可借助CX或堆栈实现。

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. 编程2（3分）：将AL的高4位清零，低4位保持不变，用3条指令完成，最后HLT。

提示：用AND指令配合掩码。

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. 编程3（4分）：将内存DS:2000H处的一个字读入AX，与BX相加，结果存回DS:2000H，最后HLT。

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. 编程4（4分）：从端口310H读入一个字节到AL，将AL最高位置1，其余位不变，再将结果送回310H端口，最后HLT。

提示：端口地址>FFH须用DX；置位用OR指令。

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. 编程5（8253初始化，8分）：设8253基地址为310H，对计数器1进行初始化，工作方式3（方波），时钟频率1MHz，要求输出1kHz方波，计数制为二进制，按先低后高写入初值，最后HLT。

提示：先算初值N，再构造控制字。控制字格式：[D7D6=计数器][D5D4=读写][D3D2D1=方式][D0=计数制]

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. 编程6（综合，8分）：已知某段程序如下，逐条分析执行后各寄存器的值，填写右侧表格。
MOV AX, 0FF00H
MOV BX, 00FFH
ADD AX, BX
NOT BX
AND AX, BX
HLT

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

六、综合大题（共4题）

综合题1：存储器扩展（10分）

题目：系统使用74LS138译码器和3片8K×8位的SRAM芯片扩展存储器，地址线A19—A13接74LS138，A12—A0接芯片内部地址，G1=1，G2A=G2B=0（使能），74LS138输出Y0、Y1、Y2分别接3片芯片的片选端（低电平有效）。设A19—A17=000，A16接C，A15接B，A14接A。

（1）每片芯片容量为____K字节，3片共____K字节。

答：____________________________________________

（2）Y0选中时（CBA=000），第1片芯片的地址范围为____H到____H。

答：____________________________________________

（3）Y1选中时（CBA=001），第2片芯片的地址范围为____H到____H。

答：____________________________________________

（4）Y2选中时（CBA=010），第3片芯片的地址范围为____H到____H。

答：____________________________________________

（5）若要选中第3片芯片（Y2），A16A15A14应为____（二进制）。

答：____________________________________________

综合题2：存储器扩展（10分）

题目：用4片16K×8位ROM芯片扩展8088系统内存，4片ROM地址连续排列，首地址为C0000H，请回答以下问题。

（1）每片芯片需要____根片内地址线（A____到A____）。

答：____________________________________________

（2）4片总容量为____KB。

答：____________________________________________

（3）第1片ROM地址范围：____H到____H。

答：____________________________________________

（4）第2片ROM地址范围：____H到____H。

答：____________________________________________

（5）第3、4片合计占用地址空间____KB，末地址为____H。

答：____________________________________________

综合题3：8253初始化（15分）

题目：8253端口基地址为40H（控制字端口43H）。要求对计数器0初始化：工作方式2（频率发生器），时钟输入CLK频率为2MHz，希望OUT输出频率为500Hz，采用二进制计数，按先低字节后高字节写入初值。

（1）计算计数初值N = ？（写出计算过程）

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

（2）构造控制字：D7D6=____（选计数器0），D5D4=____（先低后高），D3D2D1=____（方式2），D0=____（二进制）；控制字十六进制为____H。

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

（3）写出完整初始化程序（含写控制字、写初值、HLT）：

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

综合题4：8253初始化（15分）

题目：设8253端口地址为310H—313H。使用计数器2，工作方式0（计数结束中断），二进制计数，只写低8位。CLK=1MHz，要求计数1000个脉冲后产生中断。写出控制字和初始化程序。

（1）计数初值N = ____（低8位为____H，高8位为____H）

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

（2）控制字 = ____H（写出计算过程）

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

（3）写出完整初始化程序：

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

答案与解析

一、填空题答案

| 题号 | 答案（全部填空） |
| --- | --- |
| 1 | 16位；8位 |
| 2 | 20根；A19；A0；2²⁰B = 1MB |
| 3 | 分段管理；64KB |
| 4 | 总线接口部件（BIU）；执行部件（EU） |
| 5 | 16；偏移；12200H（=10000H+0200H） |
| 6 | 可编程中断控制器；8级；IR0；IR7 |
| 7 | 7N+1；29级 |
| 8 | 设置中断类型号的高5位 |
| 9 | 中断屏蔽（屏蔽/开放某级中断）；发送EOI（中断结束命令）；中断查询 |
| 10 | 8片；64级（1+8×8-8=57？ 不对——1主+8从：8+8×8-8=64，用7N+1=7×9+1=64） |
| 11 | 3个；16位；减法 |
| 12 | CLK（时钟输入）；GATE（门控输入）；OUT（输出） |
| 13 | 6种；0；5；方波 |
| 14 | 310H（计数器0）；313H（控制字） |
| 15 | 控制字；计数初值；低8位；高8位 |
| 16 | 并行；8位；3个；A口；B口；C口 |
| 17 | 4个；300H（A口）；303H（控制字） |
| 18 | PC7；PC4；PC3；PC0 |
| 19 | 1（D7=1）；0（D7=0） |
| 20 | 3种；基本I/O；选通I/O；双向I/O |

二、选择题答案

| 题号 | 答案 | 解析要点 |
| --- | --- | --- |
| 第1题 | C | INTR是可屏蔽中断请求输入引脚。8088有20根地址线（1MB），外部数据总线8位，RD/WR均为输出信号。 |
| 第2题 | C | NMI是非屏蔽中断，不受IF影响；INTR是可屏蔽中断，受IF标志控制。 |
| 第3题 | B | DB=字节(8位), DW=字(16位), DD=双字(32位), DQ=四字(64位)。 |
| 第4题 | B | DB定义字节，BUF依次存放10H、20H、30H，各占1字节。 |
| 第5题 | B | 逻辑运算AND/OR/NOT执行后CF=OF=0，但影响ZF/SF/PF。 |
| 第6题 | B | 0F0H AND 0FH = 00H，结果为0，所以ZF=1。TEST不改变AL。 |
| 第7题 | C | CMP执行目的-源，影响标志位，但不回写结果；SUB会修改目的操作数。 |
| 第8题 | B | 8000H+8000H+1=10001H，16位保留0001H，产生进位CF=1。 |
| 第9题 | C | 堆栈一次操作16位（字），先进后出，PUSH时SP-2（向低地址增长），POP时SP+2。 |
| 第10题 | B | 公式7N+1=7×3+1=22级；或8+7+7=22级（每片从片占主片1个IR端）。 |
| 第11题 | C | 偏移地址 = n × 4 = 20H × 4 = 80H。 |
| 第12题 | B | 中断向量表固定在内存最低1KB，地址00000H—003FFH，存放256个向量，每个4字节。 |
| 第13题 | B | 标准格式：段名 SEGMENT（开始）… 段名 ENDS（结束），配合ASSUME关联段寄存器。 |
| 第14题 | B | 每个中断向量存放CS:IP共4字节：IP低字节、IP高字节、CS低字节、CS高字节。 |
| 第15题 | C | 凡有效地址包含BP，默认段寄存器为SS（堆栈段）；包含BX/SI/DI则默认DS。 |
| 第16题 | C | 端口地址超过FFH必须用DX间接寻址：MOV DX, 端口地址 → OUT DX, AL。 |
| 第17题 | B | 方式3是方波发生器，输出占空比50%的连续方波；方式2输出连续负脉冲。 |
| 第18题 | A | D7=1：方式控制字（设置A/B/C口工作方式）；D7=0：C口位控制字（置位/复位C口某一位）。 |
| 第19题 | B | 物理地址 = DS×16 + SI = 20000H + 0100H = 20100H。 |
| 第20题 | C | CBA=101，C=1（高位），B=0，A=1（低位），二进制101=5，选中Y5（低电平有效）。 |

三、判断题答案

| 题号 | 答案 | 解析 |
| --- | --- | --- |
| 第1题 | ✗ | 8088地址线20根，寻址空间1MB（2²⁰B）。 |
| 第2题 | ✗ | 8253有3个独立16位计数器（Counter0/1/2）。 |
| 第3题 | ✓ | CLK和GATE是输入，OUT是输出。 |
| 第4题 | ✗ | 8088不允许两个操作数同时为内存，必须经过寄存器中转。 |
| 第5题 | ✗ | 段寄存器不能直接接收立即数，须经通用寄存器中转：MOV AX, 1234H; MOV DS, AX。 |
| 第6题 | ✗ | CMP只影响标志位，不修改任何操作数。 |
| 第7题 | ✓ | 异步通信：各自时钟，字符帧格式=起始位+数据位+停止位。 |
| 第8题 | ✓ | 同步通信以数据块为单位，不需要每个字符加起止位，效率更高。 |
| 第9题 | ✗ | 条件转移指令只能进行段内短转移（-128~+127字节范围）。 |
| 第10题 | ✓ | I/O直接寻址仅限端口地址≤FFH；超过FFH必须用DX。 |
| 第11题 | ✗ | C口可拆分为PC7—PC4（上4位）和PC3—PC0（下4位）独立控制输入/输出方向。 |
| 第12题 | ✗ | 4片级联=8+7+7+7=29级（每片从片占主片一个IR端，7N+1=29）。 |
| 第13题 | ✓ | PUSH流程：SP=SP-2，然后将操作数写入新的SP地址。 |
| 第14题 | ✗ | 方式2是频率发生器（输出周期性负脉冲）；方式3才是方波发生器。 |
| 第15题 | ✗ | BX/SI/DI默认DS；BP默认SS（堆栈段）。 |
| 第16题 | ✗ | 必须先写控制字（313H），再写计数初值；顺序不能颠倒。 |

四、简答题答案

第1题答案：

① 通用寄存器：AX（累加）、BX（基址）、CX（计数）、DX（数据），各可拆成H/L两个8位寄存器；

② 指针/变址寄存器：SP（栈顶指针，SS段）、BP（基地址，SS段）、SI（源变址，DS）、DI（目的变址，DS）；

③ 段寄存器：CS（代码段）、DS（数据段）、SS（堆栈段）、ES（附加段）；

④ 特殊：IP（下一条指令偏移地址）、FLAGS（状态/控制标志）。共14个16位寄存器。

第2题答案：

BP默认SS（堆栈段），BX默认DS（数据段）。区别原因：BP专门用于访问堆栈帧中的参数/局部变量，因此默认SS；BX用于一般数据访问，因此默认DS。

第3题答案：

中断向量号n（0—255）是INT n指令中的操作数，用于唯一标识一个中断。

查找过程：① 中断向量表地址 = n × 4（偏移地址，段地址固定为0000H）；

② 该地址起连续4字节按序存放：IP低字节→IP高字节→CS低字节→CS高字节；

③ CPU从该地址取出CS:IP，即可跳转到中断服务程序。

中断向量表位于内存最低1KB（00000H—003FFH），共存256个向量。

第4题答案：

初始化本质：CPU用OUT指令向8259A写ICW1—ICW4（顺序不能改变）。

ICW1：设置中断触发方式（边沿/电平）、是否单片/级联、是否需要ICW4；

ICW2：设置中断类型号的高5位（决定中断向量号的基础值）；

ICW3：设置主/从片级联关系（主片标记哪个IR脚接从片，从片标记自己编号）；

ICW4：设置8086/8088工作模式、自动EOI、缓冲模式等。

第5题答案：

步骤：① 计算计数初值N（N = f_CLK ÷ f_OUT 或 N = T ÷ T_CLK）；

② 确定工作方式（0—5）；

③ 构造8位控制字（D7D6选计数器，D5D4读写方式，D3D2D1工作方式，D0计数制）；

④ 先向控制字端口（如313H）OUT控制字；

⑤ 再向计数器端口（如310H）OUT初值低8位，再OUT初值高8位（先低后高）。

第6题答案：

区别：

方式控制字：最高位D7=1，用于设置A口/B口/C口的工作方式（0、1或2）和输入输出方向；

C口位控制字：最高位D7=0，用于对C口某一位单独置1或清0（其余位不受影响）。

程序中区分：都写入控制字端口（如303H），CPU根据D7自动识别两者功能。

第7题答案：

时钟：同步通信要求收发双方时钟同步（统一时钟源）；异步通信收发双方各自独立时钟。

数据组织：同步通信以数据块为单位连续传输，用同步字符定界；异步通信以字符为单位，每个字符前加起始位，后加停止位。

效率：同步通信效率高（数据块中无需每字符加起止位）；异步通信效率相对低（每字符有额外的起止位开销）。

第8题答案：

AX=5678H（XCHG后AX得到原BX的值）

BX=1234H（XCHG后BX得到原AX的值）

CX=5678H（MOV CX, AX，此时AX=5678H）

DX=初始值（ADD DX,0不改变DX，DX保持执行前的值；题目未给初始值则为任意值）

注：XCHG不影响标志位，MOV不影响标志位。

五、编程题答案

编程题1答案：

MOV CX, AX ; 暂存AX到CX MOV AX, BX ; BX→AX MOV BX, CX ; CX（原AX）→BX HLT ; 停止

编程题2答案：

AND AL, 0FH ; 高4位与0相与清零，低4位保持不变（0FH=00001111B） HLT ; 停止 ; 注：若题目要求3条可写：MOV BL, AL / AND AL, 0FH / HLT

编程题3答案：

MOV AX, [2000H] ; 读DS:2000H处的字到AX（直接寻址） ADD AX, BX ; AX = AX + BX MOV [2000H], AX ; 结果写回DS:2000H HLT ; 停止

编程题4答案：

MOV DX, 310H ; 端口地址>FFH，必须用DX IN AL, DX ; 从310H读字节到AL OR AL, 80H ; 最高位置1（80H=10000000B） OUT DX, AL ; 送回端口 HLT ; 停止（若限4条，合并DX不变可省一步）

编程题5答案：

; 第1步：计算计数初值N = 1MHz ÷ 1kHz = 1000 = 03E8H ; 第2步：控制字 = 01（C1）+ 11（先低后高）+ 011（方式3）+ 0（二进制）= 01110110B = 76H MOV DX, 313H ; 控制字端口（基地址310H+3=313H） MOV AL, 76H ; 控制字76H OUT DX, AL ; 写控制字 MOV DX, 311H ; 计数器1端口（310H+1） MOV AX, 1000 ; 初值1000（=03E8H，AH=03H，AL=E8H） OUT DX, AL ; 先写低8位E8H MOV AL, AH ; 准备高8位 OUT DX, AL ; 再写高8位03H HLT ; 停止

编程题6答案：

; 逐步分析： ; MOV AX, 0FF00H → AX=FF00H ; MOV BX, 00FFH → BX=00FFH ; ADD AX, BX → AX=FF00H+00FFH=FFFFH，CF=0，ZF=0 ; NOT BX → BX=NOT(00FFH)=FF00H（不影响标志） ; AND AX, BX → AX=FFFFH AND FF00H=FF00H，CF=0，OF=0 ; HLT ; 结果：AX=FF00H，BX=FF00H，CF=0，ZF=0，OF=0

六、综合大题答案

综合题1答案：

（1）8K字节；24K字节

（2）Y0（CBA=000，即A16A15A14=000）：首地址=A19—A0=000 000 00000000000000B=00000H；末地址低13位全1=1FFFH → 第1片：00000H—01FFFH

（3）Y1（CBA=001，A16A15A14=001）：首地址=00 001 0000000000000B=02000H；末地址=03FFFH

（4）Y2（CBA=010，A16A15A14=010）：首地址=04000H；末地址=05FFFH

（5）A16A15A14=010（二进制）

综合题2答案：

（1）14根（2¹⁴=16K），A13—A0

（2）4×16K=64KB

（3）第1片：C0000H—C3FFFH

（4）第2片：C4000H—C7FFFH

（5）第3+4片=32KB；末地址=C0000H+64K-1=CFFFFH

综合题3答案：

; （1）N = 2MHz ÷ 500Hz = 4000 = 0FA0H ; （2）控制字：D7D6=00(C0) D5D4=11(先低后高) D3D2D1=010(方式2) D0=0(二进制) ; = 00110100B = 34H MOV AL, 34H ; 控制字 OUT 43H, AL ; 端口≤FFH可直接寻址，控制字端口43H MOV AX, 4000 ; 初值4000=0FA0H，AL=A0H，AH=0FH OUT 40H, AL ; 计数器0端口40H，先写低字节A0H MOV AL, AH ; 准备高字节 OUT 40H, AL ; 再写高字节0FH HLT

综合题4答案：

; （1）N=1000，1000=03E8H；低8位=E8H，高8位=03H ; 但题目说"只写低8位"→ 注意：N=1000超过8位，若只写低8位则计数值只有E8H=232， ; 若题目真要1000个脉冲须用16位写法；按题意"只写低8位"：N实际为232（0E8H） ; （2）控制字：D7D6=10(C2) D5D4=01(只低8位) D3D2D1=000(方式0) D0=0(二进制) ; =10010000B = 90H MOV DX, 313H ; 控制字端口 MOV AL, 90H ; 控制字 OUT DX, AL ; 写控制字 MOV DX, 312H ; 计数器2端口（310H+2） MOV AL, 0E8H ; 初值低8位（题目只写低8位） OUT DX, AL ; 写初值 HLT